奥崎电伴热带分享--板式电加热器用途及特点

一、用途及特点

DYB型板式电加热器可广泛应用于电除尘器灰斗壁保温加热、脱水仓仓门保温加热、石灰石粉仓保温加热、空气输送斜槽及埋刮板输送机保温加热等，是较为理想的加热设备。于92年通过原能源部的鉴定。 
DYB型板式电加热器是采用优质镍铬丝、云母板、不锈钢板或镀锌板等材料，经精密加工而成，其优点是机械强度高、绝缘好、发热均匀、热效率高。 
DYB-A型板式电加热器发热元件采用网纹加热元件，具有结构独特新颖、使用寿命长等优点。
SWB型控制柜可自动恒温控制，具有过载、过流保护功能。数显温控仪上设工作状态指示，可指示每个组电加热器工作状态，并能独立地对其所对应的每组电加热器设定和控制温度；控制柜每组单元之间有较好的互换性。 
二、板式电加热器主要技术参数

1． DYB型板式电加热器

| 规格 | 电流（A） | 电压（V） | 功率（W） | 最高使用温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DYB-300 | 1.4 | 220 | 300 | 200 |
| DYB-400 | 1.8 | 220 | 400 | 200 |
| DYB-500 | 2.3 | 220 | 500 | 200 |
| DYB-600 | 2.7 | 220 | 600 | 200 |
| DYB-300A | 8.1 | 37 | 300 | 200 |
| DYB-400A | 9.1 | 44 | 400 | 200 |
| DYB-500A | 9.1 | 55 | 500 | 200 |
| DYB-600A | 8.2 | 73 | 600 | 200 |

2． SWB型温控柜 
输入电压：380V（三相四线）
输出电压：220V（每路）
额定功率：30kW-100kW
额定电流：45A-152A
控温范围：0-400℃
控温精度：0.5级

奥崎电气热销产品： BGY防爆电加热元件 _ GHK系列热风式加热器 _ HRY系列电加热器 ，专业生产自调控电热带、恒功率电伴热、mi矿物绝缘加热电缆、防爆电加热器、道岔融雪电加热条系统，国家高新技术企业，省免检产品，欢迎访问公司网站：http://www.ahaqdq.com ,24小时咨询：13955077972, 0550-7558128